重庆铁路运输高级技工学校

询价比选文件

# 项目编号：20250818

项目名称：国赛电子技术赛项训练套件采购项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

重庆铁路运输高级技工学校

二〇二五年八月

第一篇 询价比选邀请招标书

根据学校需要及相关文件规定，重庆铁路运输高级技工学校国赛电子技术赛项训练套件采购项目进行询价招标，欢迎具备承担招标项目能力并具备相关资质条件的单位参加投标。

- 询价招标内容：

1、交货地点：重庆铁路运输高级技工学校

2、最高限价：37000.00元

3、交货期：签订合同后7个工作日内交货

4、项目公示日期：2025年  8 月 25  日-  8 月  27 日

5、项目具体内容及要求：

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电路故障查找与维修竞赛平台 |  | 套 | 1 |
| 1 | 主控板 | 内置STM32G0B1VET6高性能微型处理器，板载电源电路、热风枪驱动电路、电源监控电路、存储器电路、单稳态触发器电路、模数转换器电路、运算放大器电路及多个外部接口，STM32G0B1VET6高性能微型处理器与各电路采用SPI和I2C通讯方式进行通讯； 外部接口： 串口调试接口； 开关接口； 控制面板接口； 热风枪接口； 烙铁接口； 吸锡枪接口； 气泵接口； | 片 | 1 |
| 2 | 显示控制板 | 适配智能恒温焊台电路修改与测量实训设备主控板,板载了3块1.3寸OLED屏幕、按键、蜂鸣器、LED灯。 按键：选择到对应功能（焊笔、热风枪、吸锡器）的参数调整 OLED屏幕显示： 设备工作状态分为OFF（关闭）和ON（开启）。 设备温度，分为实际温度和目标温度，拧动旋转编码器可以调节目标温度。 设备图标，如热风枪，烙铁，吸锡器。 热风枪风量大小，1--10档。 吸锡器的是吸力大小，1--10档。 蜂鸣器：发出对应的声音指示。 LED灯：指示各个设备的工作状态。 | 片 | 1 |
| 3 | 模拟焊笔 | 适配智能恒温焊台电路修改与测量实训设备主控板，内置STM32微型处理器，板载4段数码管、霍尔传感器、LED灯、按键； STM32微型处理器：采集霍尔传感器数据、判断按键状态、控制数码管显示和LED灯状态。 4段数码管：实时显示模拟温度。 霍尔传感器：加热中靠近磁铁进入休眠模式，离开立刻加热。 LED灯：模拟电热丝工作状态。加热时亮，停止加热时灭。 按键：板前端微型按键模拟焊接操作。 | 片 | 1 |
| 4 | 模拟热风枪 | 适配智能恒温焊台电路修改与测量实训设备主控板，内置STM32微型处理器，板载4段数码管、霍尔传感器、LED灯、风扇； 段数码管：实时显示模拟温度。 霍尔传感器：加热中靠近磁铁进入休眠模式，离开立刻加热。 LED灯：模拟电热丝工作状态。加热时亮，停止加热时灭。 风扇：加热时风扇转动。 | 片 | 1 |
| 5 | 模拟吸锡器 | 适配智能恒温焊台电路修改与测量实训设备主控板，内置STM32微型处理器，板载4段数码管、霍尔传感器、LED灯、按键； STM32微型处理器：采集霍尔传感器数据、判断按键状态、控制数码管显示和LED灯状态。 4段数码管：实时显示模拟温度。 霍尔传感器：加热中靠近磁铁进入休眠模式，离开立刻加热。 LED灯：模拟电热丝工作状态。加热时亮，停止加热时灭。 按键：板前端微型按键模拟焊接操作；卧式侧脚按键，按下后模拟气泵的电机开始转动。 | 片 | 1 |
| 二 | 嵌入式系统编程竞赛开发平台 |  | 套 | 1 |
| 1 | 世赛核心板 | 世界技能大赛电子技术项目嵌入式系统编程核心板 | 片 | 1 |
| 2 | 扩展接口任务板 | 适配世赛电子技术项目嵌入式系统编程核心板,板载了1.3寸OLED屏幕、存储芯片、按键、蜂鸣器、LED灯等常用外设.扩展了32路IO口，解决核心板IO口不足的问题,提供16个XH2.54扩展插槽： 2个UART接口(P1\P2) 4个IIC接口(P3\P4\P5\P6) 4个扩展芯片IO口(P7\P8\P9\P10) 2个SPI接口(P11\P12) 1个DAC接口(P13) 1个ADC接口(P14) 2个定时器接口(P15\P16) 大部分端口可以自定义为其他功能的IO口 接口采用XH2.54接口，方便与扩展模块连接 | 片 | 1 |
| 3 | 智能语音模块 | 内置脑神经网络处理器，支持神经网络及卷积硬件运算，板载咪头，外接8欧3W 2831腔体喇叭，UART接口 | 片 | 1 |
| 4 | 扫码模块 | 支持一维码和二维码识别，提供US B和UART接口 | 片 | 1 |
| 5 | 温湿度传感器模块 | 传感器芯片：AHT20，提供IIC接口 | 片 | 1 |
| 6 | 光照度传感器模块 | 传感器芯片：BH1750，提供IIC接口 | 片 | 1 |
| 7 | 手势识别模块 | 传感器芯片：PAJ7620U2，提供IIC接口 | 片 | 1 |
| 8 | 热敏打印机模块 | 使用STM32单片机作为主控,提供STLINK下载口，可以进行二次开发，提供UART、IIC、USB通信接口 | 片 | 1 |
| 9 | WS2812灯板模块 | 板载8×16个5050封装的WS2812灯珠，可以使用SPI接口进行控制 | 片 | 1 |
| 10 | RFID模块 | 使用MFRC522芯片，通过SPI接口通信 | 片 | 1 |
| 11 | 16位按键模块 | 使用74HCT165芯片驱动16路独立按键 | 片 | 1 |
| 12 | 串口转USB模块/下载模块 | 串口转USB模块，适配扩展接口任务板 可用于智能语音交互模块固件下载 可用于51单片机程序下载 可以与热敏打印机驱动板进行串口通信 | 片 | 1 |
| 13 | 电源适配器 | 12V /2A | 个 | 1 |
| 14 | 热敏打印纸 | 57*50 | 卷 | 1 |
| 15 | IC卡 | 复旦IC白卡 | 张 | 5 |

以上电路故障查找与维修竞赛平台和嵌入式系统编程竞赛开发平台两项内容，需与中华人民共和国第三届职业技能大赛执委会发布的《关于公布中华人民共和国第三届职业技能大赛第一批竞赛项目设施设备清单的通知》中，电子技术项目设施设备清单所列的电路故障查找与维修竞赛平台和嵌入式系统编程竞赛开发平台的功能保持一致。

6、注意事项：

报价包括管理费、利润、税金、税费等所有费用。

二、资金来源

自筹资金。

三、询价邀请招标文件的获取方式、项目地点及招投标时间

1、关于询价邀请招标文件的获取方式

见学校官网询价公告

2、投标报名统一采用在询价现场报名的方式。

特别注意：投标报名的单位名称必须与投标人名称相同。

3、投标文件递交和截止时间：见学校官网招标公告

4、项目地点：重庆铁路运输高级技工学校。

5、投标时间：2025年 8月  29 日10：30至:11:00。

6、投标地点：重庆铁路运输高级技工学校(张家湾校区)招办楼201会议室。

7、开标时间：2025年  8 月  29 日11:00。

8、开标地点：重庆铁路运输高级技工学校(张家湾校区)招办楼201会议室。

四、投标人资格要求

(一)基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)特殊资格条件

具有相关的营业执照

五、投标人有下列情形之一的，将取消中标供应商资格：

1、在投标有效期内撤回投标文件的；

2、中标供应商未按规定提交履约保证金的；

3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4、中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5、中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

6、中标供应商拒绝履行合同义务的；

7、其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标有关规定

超过投标截止时间、不按规定密封的投标书，招标人概不接受。

七、投标报名注意事项

1、本次招标只接受现场报名。

2、重庆铁路运输高级技工学校成立询价招标评审小组对投标人进行资格审查，对符合条件的投标人提供的商品报价价格（严重偏离市场行情将剔除）进行评定后，按总价由底到高顺序确定中标供应商。

3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

八、联系方式

联系人：田老师          联系电话：023-65915080

李老师          联系电话：15025481080

采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号

九、监督机构

监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委  ；

监督电话：023-65915082

第二篇 报价文件及格式要求

一、经济文件

（一）开标一览表（格式）

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件 (组织机构代码证复印件)

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面诚信声明（格式）

（五）投标函（格式）

三、技术文件

格式自拟。

（一）开标一览表

询价项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表（格式自拟）

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路故障查找与维修竞赛平台 |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式系统编程竞赛开发平台 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括管理费、利润、税金、税费等全部费用。

5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。

（三）资格复印件（盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是          （投标人名称）的法定代表人，特授权           （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

（六）诚信声明

诚信声明

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）投标函（格式）

投标函

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额履约保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（结束）