重庆铁路运输高级技工学校

询价比选文件

# 项目编号：20260123

项目名称：学校认养新桥社区绿地环境改造项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

重庆铁路运输高级技工学校

二〇二六年二月

第一篇 询价比选邀请招标书

为响应新桥街道城市治理进社区绿地认养项目，沙坪坝校区认养了位于新桥社区办公楼斜对面的绿地，按照社区要求，需要对此绿地进行环境改造。根据学校需要及相关文件规定，重庆铁路运输高级技工学校学校认养新桥社区绿地环境改造项目进行询价招标，欢迎具备承担招标项目能力并具备相关资质条件的单位参加投标。

- 询价招标内容：

- 项目地点：沙坪坝区新桥街道社区办公室斜对面绿地

- 最高限价：50000元

3、项目公示日期：2026年3月9日-3月11日

4、项目具体内容及要求：

4.1对花卉、灌木的修剪工作

4.1.1为了使花卉、灌木保持良好的景观效果，必须对花卉灌木进行修剪，具体的修剪方法视植物的生长特性、景观效果来决定。

4.1.2灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

4.1.3灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短裁，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

4.1.4栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

4.1.5栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

4.1.6生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

4.1.7花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

4.1.8成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高周围低或前面低后面高的丛形。

4.1.9多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

4.1.10造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

4.1.11钩刺类、三角梅修枝可按滋木修剪方法疏枝:发展到一定程度,树势衰弱时,应进行回缩修剪,强壮树势。

4.2对乔木的修剪

4.2.1对乔木的修剪,应根据园林的功用要求与树的发展特征以及周围的环境进行修剪,修剪的常用方法有:截干、疏剪、短截等。如对行道树的修剪,应使行道树不克不及偏冠不克不及有枯枝干叶,并且下缘要保持平直、整齐。针对路两旁种植的红叶石楠修剪大都是密植,形成红叶石楠修剪内枯枝乡,须每月进行清理一次。在条件允许和主管同意情况下对过于密植的中心要进行疏株。凡主轴明显的树种,修剪时应注意保护中心领导枝,使其向上宜立发展。原中心领导枝受损、折断,应使用顶端侧枝从头培养新的领导枝。

4.2.2应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地,分枝点高度应基本一致。

4.2.3位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树应剪除基部垂地枝条,随树木发展可根据需要逐步提高分枝点,并保护主尖直立向上发展。

4.2.4长剪只能疏枝,不准短截。对轮生枝可分阶段疏除行道树中乔木的修剪，除应按以上要求操作外，还应注意，行道树的树型和分校点高度应基本一致，分枝点高度最低尺度为2.8m，郊区可适当提高。

4.2.5桂花树修剪，木棉花树里修剪，红叶石楠修剪，三角梅修枝。

4.2.6杂树清理，野草整体清理，搬运上小区公路堆放。

4.2.7装车外运。

5、注意事项：

(1)报价包括人工、设备、税费等所有费用。

(2)负责其工作人员的劳动保护和人身安全。

6、现场踏勘：投标人员可自行前往勘察现场。

7、项目工期：签订合同后15个日历日。

二、资金来源

自筹资金。

三、询价邀请招标文件的获取方式、项目地点及招投标时间

1、关于询价邀请招标文件的获取方式

见学校官网询价公告

2、投标报名统一采用在询价现场报名的方式。

特别注意：投标报名的单位名称必须与投标人名称相同。

3、投标文件递交和截止时间：见学校官网招标公告

- 4、项目地点：沙坪坝区新桥街道社区办公室斜对面绿地。

5、投标时间：2026年3月13日10：30至11:00。

6、投标地点：重庆铁路运输高级技工学校(张家湾校区)招办楼201会议室。

9、开标时间：2026年3月13日11:00。

10、开标地点：重庆铁路运输高级技工学校(张家湾校区)招办楼201会议室。

四、投标人资格要求

(一)基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)特殊资格条件

具有相关园林绿化工程施工的营业执照。

五、投标人有下列情形之一的，将取消中标供应商资格：

1、在投标有效期内撤回投标文件的；

2、中标供应商未按规定提交履约保证金的；

3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4、中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5、中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

6、中标供应商拒绝履行合同义务的；

7、其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标有关规定

超过投标截止时间、不按规定密封的投标书，招标人概不接受。

七、投标报名注意事项

1、本次招标只接受现场报名。

2、重庆铁路运输高级技工学校成立询价招标评审小组对投标人进行资格审查，对符合条件的投标人提供的商品报价价格（严重偏离市场行情将剔除）进行评定后，按总价由底到高顺序确定中标供应商。

3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

八、联系方式

联系人：田老师          联系电话：023-65915080

李老师          联系电话：15025481080

采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号

九、监督机构

监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委  ；

监督电话：023-65915082

第二篇 报价文件及格式要求

一、经济文件

（一）开标一览表（格式）

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件 (组织机构代码证复印件)

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面诚信声明（格式）

（五）投标函（格式）

三、技术文件

格式自拟。

（一）开标一览表

询价项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数 量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 服务期 | 服务地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表（格式自拟）

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括人工费、材料费、养护费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。

5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。

（三）资格复印件（盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是          （投标人名称）的法定代表人，特授权           （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

（六）诚信声明

诚信声明

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）投标函（格式）

投标函

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额履约保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（结束）